ORGBUD-SERWIS Poznań

STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :

Osiedlowa sieć cieplna z przyłączami dla Śródmieścia miasta Gniezna

Obiekt :

Rozdzielcza sieć cieplna dla śródmieścia m Gniezna w rejonie ulic Mickiewicza - Mieszka I

Łubieńskiego odc od K-2 do K6 z przyłaczami.

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna

rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O do K-4

Inwestor :

PEC Sp z o.o.

62-200 Gniezno ul Staszica 13

Opracował :

Joanna Świątnicka

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

Budowa :

Osiedlowa sieć cieplna z przyłączami dla Śródmieścia miasta Gniezna

Obiekt :

Rozdzielcza sieć cieplna dla śródmieścia m Gniezna w rejonie ulic Mickiewicza - Mieszka I Łubieńskiego  odc od K-2 do K6 z przyłaczami.

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

1

STAN :   Sieć rozdzielcza - odc K-o do Z-9

1.1

ELEMENT :   Roboty ziemne

1

kalk własna

1,000

kpl

Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza

2

KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

376,320

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

(245 * 1.2 * 1.6) * 0.8 =

376,320

Razem   =

376,320

m3

3

KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

94,080

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III

(245 * 1.2 * 1.6) * 0.2 =

94,080

Razem   =

94,080

m3

4

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

470,400

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t x 38

376.32 + 94.08 =

470,400

Razem   =

470,400

m3

5

KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

7,840

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w

gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

6

ZAŁ.1 - KNNR 001-0219-01-10 MRRiB

418,395

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj.łyżki 1,00 m3, z transp.urobku na odległość do

1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t - grunt kat. I-II

470.4 - (3.14 * 0.13 * 0.13 * 980) =

418,395

Razem   =

418,395

m3

7

ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-01-20 MRRiB

418,395

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t x 19

8

ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB

58,800

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podsypka 10 cm i obsypka  grubość  10 cm

245 * 1.2 * 0.2 =

58,800

Razem   =

58,800

m3

9

kalk własna

385,600

m3

Piasek do zasypki

10

ZAŁ.1 - KNNR 001-0318-01-00 MRRiB

77,120

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.

20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

(444.398 - 58.80) * 0.2 =

77,120

Razem   =

77,120

m3

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  1.  Sieć rozdzielcza - odc K-o do Z-9

ELEMENT :  1.1. Roboty ziemne

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

11

ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-01-00 MRRiB

308,478

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

(444.398 - 58.8) * 0.8 =

308,478

Razem   =

308,478

m3

12

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa

9,000

kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości

elementu: 4,0 m

13

KNR 218-0901-07-00 WACETOB Warszawa

9,000

kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości elementu:

6,0 m

14

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa

18,000

kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

15

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa

18,000

kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

16

kalk własna

3,000

kpl

Badanie zagęszczenia gruntu

1.2

ELEMENT :   Roboty montażowe

17

ZAŁ.1 - KNNR 004-2302-01-00 MRRiB

490,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych długości 12,0 m, o średnicy: 168/250 mm, grub.śc.4,5

mm

18

ZAŁ.1 - KNNR 004-2304-03-00 MRRiB

80,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, z radiologicznym badaniem

spoin, przy średnicy rurociągu: 168/250 mm

19

ZAŁ.1 - KNNR 004-2306-03-00 MRRiB

80,000

mufa

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 250 mm

20

ZAŁ.1 - KNNR 004-2306-04-00 MRRiB

4,000

mufa

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf  przy średnicy rur osłonowych: 315 mm

21

kalk własna

84,000

szt

Badanie spawów

22

ZAŁ.1 - KNNR 004-2311-06-00 MRRiB

16,000

kolano

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż  kolan na rurach osłonowych o średnicy:  250 mm - kolano 90°

23

ZAŁ.1 - KNNR 004-2313-03-00 MRRiB

2,000

odgałęz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż trójnika preizolowanego z uskokiem  fi 219,1-315/168,3/315 mm

24

ZAŁ.1 - KNNR 004-2314-02-00 MRRiB

2,000

odgałęz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż trójnika preizolowanego z uskokiem 168/250 x 76,1/140 mm

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  1.  Sieć rozdzielcza - odc K-o do Z-9

ELEMENT :  1.2. Roboty montażowe

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

25

ZAŁ.1 - KNNR 004-2312-05-00 MRRiB

2,000

odgałęz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż trójnika preizolowanego równoległego fi 168,3/250 88,3/160 mm

26

ZAŁ.1 - KNNR 004-2312-07-00 MRRiB

2,000

odgałęz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż trójnika preizolowanego z uskokiem fi 168,3/250/ 48,3/110 mm

27

ZAŁ.1 - KNNR 004-2312-07-00 MRRiB

2,000

odgałęz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż trójnika preizolowanego równoległego fi 168,3/60,3 mm

28

KNR 709-2503-06-00 IGM Warszawa

2,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż zaworu preizolowanego z odwodnieniem i odpowietrzeniem 168/250 mm

29

kalk własna

1,000

szt

Budowa studni zaworowej(fundament z bloczków , cegła , krag bet fi 1200, malowanie Abizolem, pokrywa

żelbetowa fi 1200,właz żeliwny typ cięzki

30

KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa

700,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie trasy ciepłociągu, taśmą z tworzywa sztucznego

31

kalk własna

96,000

szt

Ułożenie mat kompensacyjnych

32

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu  - pomiar pierwszy

33

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-02-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu - pomiar następny

34

ZAŁ.1 - KNNR 004-2107-01-00 MRRiB

2,450

100 m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych /odcinek do 100 m/, o średnicy nominalnej: do 150 mm

35

ZAŁ.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB

490,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicy nominalnej: do 150 mm

1.3

ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

36

kalk wykonawcy

1,000

kpl

Opłaty za zajęcia ulic

37

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa

18,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie chodników, Pozbruk +chodnik

3 * 3 + 3 * 3 =

18,000

Razem   =

18,000

m2

38

KNR 003-0107-01-00 ATHENASOFT Warszawa

6,000

m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą, bez względu na rodzaj podsypki (z wywozem na odl. do 1

km) - - betonowych 15x30 cm,z wyw.samoch.skrzyniow.

39

KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa

440,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

220 * 2 =

440,000

Razem   =

440,000

m2

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  1.  Sieć rozdzielcza - odc K-o do Z-9

ELEMENT :  1.3. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

40

KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa

440,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy

dalszy 1 cm x 10 cm

41

KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa

440,000

m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

42

KNR 003-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa

160,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km

- grubość frezowania : 10 cm

20 * 8 =

160,000

Razem   =

160,000

m2

43

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa

600,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

200 * 2 + 20 * 10 =

600,000

Razem   =

600,000

m2

44

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa

600,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm x 12 cm

45

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa

90,000

m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku

mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3

600 * 0.15 =

90,000

Razem   =

90,000

m3

46

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa

90,000

m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku

i rozładunku mechanicznym/ x 19

47

KNR 003-0304-01-00 ATHENASOFT Warszawa

18,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 6 cm - na podsypce piaskowej

48

KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa

458,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm pod chodniki ,

jezdnie, pozbruk

18 + 440 =

458,000

Razem   =

458,000

m2

49

KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa

458,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm x 12 cm

50

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa

6,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  1.  Sieć rozdzielcza - odc K-o do Z-9

ELEMENT :  1.3. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

51

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

440,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

52

KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa

440,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

53

KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa

440,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm x 2

54

KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa

440,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

55

KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa

440,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 4

56

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa

600,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego =  warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

57

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa

600,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego =  warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm x 3

58

KNR 221-0401-05-00 MBGPiK

108,000

m2

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III

36 * 3 =

108,000

Razem   =

108,000

m2

1.4

ELEMENT :   Organizacja budowy

59

kalk wykonawcy

1,000

kpl

Organizacjia budowy i zabezpieczenia oraz oznakowania ulic

2

STAN :   Przyłacze do budynku ul Mieszka I 16/18 - odc Z-9 do W-4 bud Mieszka I 16/18

2.5

ELEMENT :   Roboty ziemne

60

kalk własna

1,000

kpl

Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza

61

KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

19,584

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

(17 * 1.44 * 1) * 0.8 =

19,584

Razem   =

19,584

m3

62

KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

4,896

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III

(17 * 1.44 * 1) * 0.2 =

4,896

Razem   =

4,896

m3

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  2.  Przyłacze do budynku ul Mieszka I 16/18 - odc Z-9 do W-4 bud Mieszka I 16/18

ELEMENT :  2.5. Roboty ziemne

Str: 6

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

63

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

24,474

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t x 38

19.584 + 4.89 =

24,474

Razem   =

24,474

m3

64

KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

48,960

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w

gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

(17 * 1.44) * 2 =

48,960

Razem   =

48,960

m2

65

ZAŁ.1 - KNNR 001-0219-01-10 MRRiB

23,791

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj.łyżki 1,00 m3, z transp.urobku na odległość do

1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t - grunt kat. I-II

24.474 - (3.14 * 0.08 * 0.08 * 34) =

23,791

Razem   =

23,791

m3

66

ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-01-20 MRRiB

23,791

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t x 19

67

ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB

3,400

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podsypka 10 cm i obsypka  grubość  10 cm

17 * 1 * 0.2 =

3,400

Razem   =

3,400

m3

68

kalk własna

20,391

m3

Piasek do zasypki

69

ZAŁ.1 - KNNR 001-0318-01-00 MRRiB

4,078

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.

20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

(23.791 - 3.4 ) * 0.2 =

4,078

Razem   =

4,078

m3

70

ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-01-00 MRRiB

13,593

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

(20.391 - 3.4) * 0.8 =

13,593

Razem   =

13,593

m3

71

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa

2,000

kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

72

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa

2,000

kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  2.  Przyłacze do budynku ul Mieszka I 16/18 - odc Z-9 do W-4 bud Mieszka I 16/18

ELEMENT :  2.6. Roboty montażowe

Str: 7

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

2.6

ELEMENT :   Roboty montażowe

73

ZAŁ.1 - KNNR 004-2301-03-00 MRRiB

34,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych 88,9/160 mm

74

ZAŁ.1 - KNNR 004-2303-02-00 MRRiB

6,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, z radiologicznym badaniem

spoin, przy średnicy rurociągu:  88,9/160 mm

75

ZAŁ.1 - KNNR 004-2305-05-00 MRRiB

6,000

mufa

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf  przy średnicy rur osłonowych: 160 mm i średnicy zewn.rury  88,9 mm

76

kalk własna

6,000

szt

Badanie spawów

77

ZAŁ.1 - KNNR 004-2310-06-00 MRRiB

4,000

kolano

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż  kolan  na rurach osłonowych o średnicy: 160 mm - kolano 90°

78

KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa

34,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie trasy ciepłociągu, taśmą z tworzywa sztucznego

79

kalk własna

8,000

szt

Ułożenie mat kompensacyjnych

80

KNNR 004-2305-01-00

2,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż końcówek termokurczliwych 89/160 mm

81

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu  - pomiar pierwszy

82

ZAŁ.1 - KNNR 004-2322-05-00 MRRiB

2,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż elementów systemu alarmowego  - puszki przyłączeniowej

83

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-02-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu - pomiar następny

84

ZAŁ.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB

34,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicy nominalnej: do 150 mm

85

kalk własna

4,000

kpl

Montaż  pierścieni uszczelniających wraz  wypełnieniem typu WGC Interga

86

ZAŁ.1 - KNNR 004-2017-06-00 MRRiB

2,000

przejśc

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przejścia przez ściany betonowe o grubości ponad 15 do 20 cm, dla rurociągu o średnicy nominalnej 160 mm

87

ZAŁ.1 - KNNR 004-2314-02-00 MRRiB

2,000

odgałęz.

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż złacza redukcyjnego z PEH fi 250/160

88

KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa

60,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy zewnętrznej    88,9 mm i grubości ścianki: do  4,0 mm

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  2.  Przyłacze do budynku ul Mieszka I 16/18 - odc Z-9 do W-4 bud Mieszka I 16/18

ELEMENT :  2.6. Roboty montażowe

Str: 8

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

89

KNR 709-2114-05-00 IGM Warszawa

16,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kolan hamburskich 88.9x3,2

88,9 mm i grubości ścianki: do  4,0 mm

90

KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa

32,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie;

rurociągi o średnicy i grubości ścianek:  88.9mm

91

KNR 216-0118-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

39,600

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Analogia -Izolacja rurociągów wełną mineralną luzem o grubości ponad 50 do 70, układaną pod blachą

aluminiową - średnice zewnętrzne rurociągów i grubość blachy aluminiowej: 65-102 mm - grub.blachy 1.0 mm

0.66 * 60 =

39,600

Razem   =

39,600

m2

2.7

ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

92

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa

21,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie chodników, Pozbruk +chodnik

7 * 3 =

21,000

Razem   =

21,000

m2

93

KNR 003-0107-01-00 ATHENASOFT Warszawa

7,000

m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą, bez względu na rodzaj podsypki (z wywozem na odl. do 1

km) - - betonowych 15x30 cm,z wyw.samoch.skrzyniow.

94

KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

12 * 2 =

24,000

Razem   =

24,000

m2

95

KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy

dalszy 1 cm x 10 cm

96

KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa

28,000

m

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

97

KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

12 * 2 =

24,000

Razem   =

24,000

m2

98

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm x 12 cm

99

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa

3,600

m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku

mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3

24 * 0.15 =

3,600

Razem   =

3,600

m3

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  2.  Przyłacze do budynku ul Mieszka I 16/18 - odc Z-9 do W-4 bud Mieszka I 16/18

ELEMENT :  2.7. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

Str: 9

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

100

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa

3,600

m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku

i rozładunku mechanicznym/ x 19

101

KNR 003-0304-01-00 ATHENASOFT Warszawa

21,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 6 cm - na podsypce piaskowej

102

KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa

34,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm pod chodniki ,

jezdnie, pozbruk

17 * 2 =

34,000

Razem   =

34,000

m2

103

KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa

34,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm x 12 cm

104

KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa

7,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

105

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

34,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

106

KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa

34,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

107

KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa

34,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm x 2

108

KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

109

KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 4

110

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego =  warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

111

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa

24,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego =  warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm x 3

112

kalk wykon

1,000

kpl

Opłaty za zajęcia terenu i organizacja ruchu

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  3.  Przyłacze do bud ul Chrobrego 40/41 - odc W-4 do W-5

Str: 10

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

3

STAN :   Przyłacze do bud ul Chrobrego 40/41 - odc W-4 do W-5

3.8

ELEMENT :   Roboty technologiczne w budynku

113

kalk wykonawcy

1,000

kpl

Obsługa geodezyjna i dokumentacja powykonawcza

114

KNR 215-0402-06-00 WACETOB Warszawa

166,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy

nominalnej rurociągu: 50 mm

115

KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa

96,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie;

rurociągi o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm

116

KNR 709-2114-05-00 IGM Warszawa

36,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kolana hamburskie 60,3x2,9

mm

117

KNR 712-0103-05-00 MPCiL

30,876

m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do drugiego stopnia

czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm

166 * 0.186 =

30,876

Razem   =

30,876

m2

118

KNR 712-0215-05-00 MPCiL

30,876

m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm emalią termoodporną poliwinylową

119

KNR 216-0601-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

84,660

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Analogia - Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,55mm ochraniające: rurociągi o śr.zew. 60 -191 mm

0.51 * 166 =

84,660

Razem   =

84,660

m2

120

kalk własna

80,000

kpl

Obejmy mocujące+ podest

121

ZAŁ.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB

166,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicy nominalnej: do 150 mm

122

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu  - pomiar pierwszy

123

ZAŁ.1 - KNNR 004-2322-05-00 MRRiB

2,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż elementów systemu alarmowego  - puszki przyłączeniowej

124

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-02-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu - pomiar następny

4

STAN :   Przyłącze do bud ul Mieszka I 15- odc K-4 do W-3

4.9

ELEMENT :   Roboty ziemne

125

kalk własna

1,000

kpl

Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  4.  Przyłącze do bud ul Mieszka I 15- odc K-4 do W-3

ELEMENT :  4.9. Roboty ziemne

Str: 11

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

126

KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

6,160

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

(11 * 0.7 * 1) * 0.8 =

6,160

Razem   =

6,160

m3

127

KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

1,540

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III

(11 * 0.7 * 1) * 0.2 =

1,540

Razem   =

1,540

m3

128

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

7,700

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t x 38

6.16 + 1.54 =

7,700

Razem   =

7,700

m3

129

ZAŁ.1 - KNNR 001-0219-01-10 MRRiB

7,500

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj.łyżki 1,00 m3, z transp.urobku na odległość do

1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t - grunt kat. I-II

130

ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-01-20 MRRiB

7,500

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t x 19

131

ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB

2,200

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podsypka 10 cm i obsypka  grubość  10 cm

11 * 1 * 0.2 =

2,200

Razem   =

2,200

m3

132

kalk własna

5,000

m3

Piasek do zasypki

133

ZAŁ.1 - KNNR 001-0318-01-00 MRRiB

1,000

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.

20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

5 * 0.2 =

1,000

Razem   =

1,000

m3

134

ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-01-00 MRRiB

4,000

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

5 * 0.8 =

4,000

Razem   =

4,000

m3

4.10

ELEMENT :   Roboty montażowe

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  4.  Przyłącze do bud ul Mieszka I 15- odc K-4 do W-3

ELEMENT :  4.10. Roboty montażowe

Str: 12

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

135

ZAŁ.1 - KNNR 004-2301-01-00 MRRiB

22,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o średnicy: do 48,3/110 mm, grub.śc.2,6 mm

136

ZAŁ.1 - KNNR 004-2303-01-00 MRRiB

8,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, z radiologicznym badaniem

spoin, przy średnicy rurociągu: do 48,3/110 mm

137

ZAŁ.1 - KNNR 004-2305-02-00 MRRiB

8,000

mufa

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf, przy średnicy rur osłonowych: 110 mm i średnicy zewn.rury  48,3 mm

138

kalk własna

8,000

szt

Badanie spawów

139

ZAŁ.1 - KNNR 004-2310-06-00 MRRiB

4,000

kolano

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż  kolan  na rurach osłonowych o średnicy: 160 mm - kolano 90°

140

ZAŁ.1 - KNNR 004-2309-06-00 MRRiB

4,000

kolano

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż  kolan  na rurach osłonowych o średnicy: 110 mm - kolano 90°

141

KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa

22,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie trasy ciepłociągu, taśmą z tworzywa sztucznego

142

ZAŁ.1 - KNNR 004-2305-02-00 MRRiB

2,000

mufa

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż końcowki termokurczliwej 48/110 mm

143

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu  - pomiar pierwszy

144

ZAŁ.1 - KNNR 004-2322-05-00 MRRiB

2,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż elementów systemu alarmowego  - puszki przyłączeniowej

145

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-02-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu - pomiar następny

146

ZAŁ.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB

22,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicy nominalnej: do 150 mm

147

kalk własna

4,000

kpl

Montaż  pierścieni uszczelniających wraz  wypełnieniem typu WGC Interga

148

ZAŁ.1 - KNNR 004-2017-06-00 MRRiB

2,000

przejśc

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przejścia przez ściany betonowe o grubości ponad 15 do 20 cm, dla rurociągu o średnicy nominalnej 110 mm

149

KNR 709-2102-01-00 IGM Warszawa

12,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy zewnętrznej  48,3

150

KNR 709-2114-05-00 IGM Warszawa

10,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kolan hamburskich 48,3 x 2,6 mm

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  4.  Przyłącze do bud ul Mieszka I 15- odc K-4 do W-3

ELEMENT :  4.10. Roboty montażowe

Str: 13

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

151

KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa

24,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie;

rurociągi o średnicy i grubości ścianek:  88.9mm

152

KNR 216-0118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

8,800

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Analogia - Izolacja rurociągów wełną mineralną luzem o grubości ponad 40 do 50, układaną pod blachą

aluminiową - średnice zewnętrzne rurociągów i grubość blachy aluminiowej: 48,3

22 * 0.4 =

8,800

Razem   =

8,800

m2

4.11

ELEMENT :   Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe

153

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa

12,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie chodników,

6 * 2 =

12,000

Razem   =

12,000

m2

154

KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa

2,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie - analogia -Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

155

KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa

2,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

156

KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa

22,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

11 * 2 =

22,000

Razem   =

22,000

m2

157

KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa

22,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm x 22

158

KNR 231-0301-01-00 IGM Warszawa

22,000

m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki - na istniejącej podsypce

159

kalk własna

1,000

kpl

Opłaty za zajęcia terenu

5

STAN :   Budowa przyłacz cieplnego z rur stalowych preizolowanych od K-1 do W-1

5.12

ELEMENT :   Roboty ziemne

160

kalk własna

1,000

kpl

Obsługa geodezyjna + dokumentacja powykonawcza

161

KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

7,392

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

(7 * 1 * 1.32) * 0.8 =

7,392

Razem   =

7,392

m3

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  5.  Budowa przyłacz cieplnego z rur stalowych preizolowanych od K-1 do W-1

ELEMENT :  5.12. Roboty ziemne

Str: 14

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

162

KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

1,848

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III

(7 * 1.32 * 1) * 0.2 =

1,848

Razem   =

1,848

m3

163

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

9,240

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t x 38

7.392 + 1.848 =

9,240

Razem   =

9,240

m3

164

ZAŁ.1 - KNNR 001-0219-01-10 MRRiB

9,025

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj.łyżki 1,00 m3, z transp.urobku na odległość do

1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t - grunt kat. I-II

9.24 - (3.14 * 0.07 * 0.07 * 14) =

9,025

Razem   =

9,025

m3

165

ZAŁ.1 - KNNR 001-0208-01-20 MRRiB

9,025

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po

terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 10-15 t x 19

166

ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB

1,400

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podsypka 10 cm i obsypka  grubość  10 cm

7 * 1 * 0.2 =

1,400

Razem   =

1,400

m3

167

ZAŁ.1 - KNNR 001-0318-01-00 MRRiB

1,826

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.

20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III

9.132 * 0.2 =

1,826

Razem   =

1,826

m3

168

ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-01-00 MRRiB

7,306

m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm

9.132 * 0.8 =

7,306

Razem   =

7,306

m3

5.13

ELEMENT :   Roboty montazowe

169

ZAŁ.1 - KNNR 004-2301-02-00 MRRiB

14,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągu sieci cieplnych z rur preizolowanych, o średnicy:  76,1/140 mm, grub.śc.2,9 mm

170

ZAŁ.1 - KNNR 004-2304-01-00 MRRiB

2,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych, z radiologicznym badaniem

spoin, przy średnicy rurociągu: do 88,9/160 mm

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : 122-001-002

Budowa rozdzielczej sieci cieplnej dla środmieścia m Gniezna rejon ulic Mickiewicza - Mieszka I - Łubieńskiego K-O

do K-4

STAN :  5.  Budowa przyłacz cieplnego z rur stalowych preizolowanych od K-1 do W-1

ELEMENT :  5.13. Roboty montazowe

Str: 15

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

171

ZAŁ.1 - KNNR 004-2305-04-00 MRRiB

2,000

mufa

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż muf , przy średnicy rur osłonowych: 140 mm i średnicy zewn.rury  76,1 mm

172

kalk własna

2,000

szt

Badanie spawów

173

ZAŁ.1 - KNNR 004-2322-05-00 MRRiB

2,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż elementów systemu alarmowego: - puszki przyłączeniowej

174

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-01-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu  - pomiar pierwszy

175

ZAŁ.1 - KNNR 004-2323-02-00 MRRiB

1,000

pomiar

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Testowanie instalacji alarmowej systemu - pomiar następny

176

ZAŁ.1 - KNNR 004-2106-01-00 MRRiB

14,000

m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, o średnicy nominalnej: do 150 mm

177

KNNR 004-2305-01-00

2,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż końcówek termokurczliwych76/140 mm

178

KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa

20,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie trasy ciepłociągu, taśmą z tworzywa sztucznego

179

KSNR 004-2005-06-00 WACETOB Warszawa

2,000

przejśc

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Wykonanie przejść przez ściany betonowe o grub. ponad 15 do 20 cm dla rurociągów cieplnych zasilających

lub powrotnych z rur stalowych o średnicach nominalnych:DN 140

180

kalk własna

4,000

kpl

Montaż  pierścieni uszczelniających wraz  wypełnieniem typu WGC Interga

181

KNR 709-2102-05-00 IGM Warszawa

12,000

m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż rurociągów stalowych spawanych, o średnicy zewnętrznej 76,1 mm

182

KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa

12,000

złącze

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie;

rurociągi o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm

183

KNR 709-2115-01-00 IGM Warszawa

12,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Montaż kolan hamburskich 76,1x2,9 mm

184

KNR 216-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

7,700

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Analogia - Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 50 mm - przy

śr.zew.rurociągów 76-114 mm

0.55 * 14 =

7,700

Razem   =

7,700

m2

5.14

ELEMENT :   Roboty  odtworzeniowe

185

KNR 221-0401-05-00 MBGPiK

21,000

m2

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III

7 * 3 =

21,000

Razem   =

21,000

m2

- - -    Koniec  wydruku    - - -